DESPITE FRAUD API - GUIDA ALL'UTILIZZO

Servizio REST di inferenza chemiometrica e controllo qualità alimentare mediante l’uso del Machine Learning e Deep Learning.

| Versione API: v1.0.0 (FastAPI) | Autenticazione: HTTP Bearer Token |
| --- | --- |
| Protocollo: HTTP / REST (JSON) | Autori: Ruggero G. Pensa, Federico Peiretti (Dipartimento di Informatica, Universitá di Torino) ruggero.pensa@unito.it; federico.peiretti@unito.it |

1. Panoramica del Servizio

Il servizio Despite Fraud API fornisce endpoint REST ad alte prestazioni progettati per l'inferenza automatica e la classificazione chemiometrica di matrici alimentari tramite l'analisi di dati spettroscopici (NIR, Raman). Il sistema esegue internamente il preprocessing degli spettri e applica modelli di Machine Learning e Deep Learning per determinare l'autenticità o il trattamento subito dal campione.

Gli obiettivi applicativi principali includono:

- Settore Ittico (Pesce): Riconoscimento dello stato del prodotto (Fresco vs Decongelato) per specie quali polpo, moscardino e seppia.

- Settore Carni (Carne): Rilevamento della presenza di Carne Separata Meccanicamente (Non-CSM vs CSM) per prodotti a base di carne (es. würstel).

Nota: Allo stato attuale, il servizio supporta l’analisi di spettri acquisiti con strumenti NIR e Raman; ma è già predisposto per una prossima integrazione di spettri SERS.

Il servizio Despite Fraud API è stato realizzato usando il framework FastAPI v.0.136.3 (2026-05-23).

2. Autenticazione

Tutti gli endpoint del servizio sono protetti. Ogni richiesta HTTP deve includere l'header standard di autorizzazione contenente il Bearer:

Authorization: Bearer <BEARER_TOKEN>

Bearer Token:	Is3IDxgDOgr85GA-8H2Bmo2lL_cnJWBsbbYGTjnpy2g

3. Endpoint principale di inferenza: POST /predict

L'endpoint /predict è il punto di ingresso per inviare uno spettro e ricevere in tempo reale la classificazione con la relativa probabilità di predizione.

POST URL Endpoint: https://despitefraudml.hpc4ai.unito.it/predict

3.1 Parametri della Richiesta (Payload JSON)

Il payload inviato nel corpo della richiesta HTTP (Content-Type: application/json) deve contenere i seguenti campi:

| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione / Valori Ammessi |
| --- | --- | --- | --- |
| measurement_type | string | Sì | Tipo di strumento usato. Valori ammessi: "nir", "raman". |
| tipo_di_campione | string | Sì | Categoria alimentare. Valori ammessi: "pesce", "carne". |
| specie_campione | string | Sì | Specie target: "polpo", "moscardino", "seppia" (per pesce) o "wurstel" (per carne). |
| wavelength | array[float] | Solo per NIR | Vettore delle lunghezze d'onda. Deve contenere esattamente 125 valori (range 900.0 - 1700.0 nm). |
| absorbance | array[float] | Solo per NIR | Vettore dei valori spettrali di assorbanza. Deve contenere esattamente 125 valori numerici finiti. |
| shift_raman / arbitrary_units | array[float] | Solo per Raman | Vettori dello spettro Raman (coordinate di shift e relative intensità misurate). |

3.2 Formato della Risposta (HTTP 200 OK)

In caso di elaborazione completata con successo, il server restituisce un oggetto JSON contenente la classificazione finale e la probabilità associata:

| Campo Risposta | Tipo | Significato |
| --- | --- | --- |
| label | string | Classe predetta dal modello: 'fresco' o 'decongelato' per pesce; 'non_csm' o 'csm' per carne. |
| probability | float | Probabilità della predizione, valore compreso tra 0.0 e 1.0 (arrotondato a 3 cifre decimali). |
| model_version | string | Nome del file del modello usato per l’inferenza. |

3.3 Esempio di chiamata di inferenza NIR

Esempio di richiesta JSON inviata a POST /predict:

{ "measurement_type": "nir", "tipo_di_campione": "pesce", "specie_campione": "polpo", "wavelength": [900.0, 906.45, 912.90, "...", 1700.0], "absorbance": [0.3745, 0.3812, 0.3920, "...", 0.7451] }

Esempio di risposta JSON (HTTP 200 OK):

{ "label": "decongelato", "probability": 0.842, "model_version": "cnn_micronir_path_polpo.keras" }

Interpretazione: Il campione analizzato è stato classificato come DECONGELATO con una probabilità del 84%.

4. Endpoint di Supporto e Diagnostica

Oltre all'endpoint di predizione, sono disponibili tre endpoint ausiliari (GET) molto utili prima di effettuare inferenze:

4.1 GET /supported-config (Scoperta delle configurazioni)

Permette di scoprire a runtime quali strumenti, specie, lunghezze di spettro e label di output sono attualmente gestiti dal sistema:

GET /supported-config Risposta JSON: { "instruments": ["nir", "raman"], "spectrum_lengths": { "nir": 125 }, "sample_types": { "pesce": { "species": ["moscardino", "polpo", "seppia"], "labels": ["fresco", "decongelato"] }, "carne": { "species": ["wurstel"], "labels": ["non_csm", "csm"] } } }

4.2 GET /models (Verifica stato dei modelli ML/DL)

Restituisce l'elenco di tutte le combinazioni configurate, segnalando se i modelli sono presenti sul disco e se sono già stati precaricati in memoria:

GET /models Risposta JSON: { "models": [ { "measurement_type": "nir", "tipo_di_campione": "pesce", "specie_campione": "polpo", "model_version": "cnn_micronir_path_polpo.keras", "is_file_present": true, "is_loaded_in_memory": true } ] }

4.3 GET /health (Health Check)

Verifica istantanea dello stato operativo del servizio API e quali modelli sono caricati in memoria:

GET /health Risposta JSON: { "status": "healthy", "models_loaded_count": 1, "models_loaded": ["cnn_micronir_path_polpo.keras"] }

5. Specifiche dei dati spettroscopici e vincoli di validazione

Per garantire la massima accuratezza delle predizioni, il server applica una validazione dei dati in ingresso:

- Dimensionalità del vettore: Per lo strumento NIR, sia 'wavelength' che 'absorbance' devono contenere esattamente 125 valori.

- Tipologia dei valori: Tutti gli elementi devono essere numeri finiti (float/int). Valori come NULL, NaN o Infinity generano un errore 422.

- Concordanza lunghezze: I vettori wavelength e absorbance (oppure shift_raman e arbitrary_units) devono avere la stessa lunghezza.

- Pre-processing automatico: Non è richiesta normalizzazione manuale dello spettro lato client; il servizio applica internamente la trasformazione corretta in base al modello.

6. Codici di Stato HTTP e Gestione Errori

In caso di errore, il server restituisce codici HTTP standard e un corpo JSON con il dettaglio del problema:

| Codice HTTP | Descrizione / Causa | Azione correttiva suggerita |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | Inferenza eseguita con successo. | Restituzione della etichetta, probabilità e nome del file del modello. |
| 400 Bad Request | Combinazione strumento/matrice non gestibile. | Verificare i parametri con GET /supported-config. |
| 401 Unauthorized | Header Authorization mancante o token non valido. | Includere l'header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' corretto. |
| 404 Not Found | File del modello non trovato su disco. | Contattare l’amministratore del sistema. |
| 422 Unprocessable Entity | Payload non valido dovuto ad errori di validazione (es. campi mancanti, tipi errati, lunghezza vettori errate, valori non conformi). | Correggere la richiesta JSON. |
| 500 Internal Error | Errore interno del server durante l’elaborazione o l'inferenza. | Verificare che i valori dello spettro siano conformi e riprovare. |